| 序号 | 产品名称 | 规格（㎜）、材质说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生双人电脑桌 | 式样参照学校现有机房学生双人电脑桌。 学生双人电脑桌规格：1500*500*750（㎜），带围栏。 电脑桌台面选用E1级25㎜厚颗粒板，其余都采用E1级16㎜厚三聚氰胺板，轨道选用合格厂家生产的产品。 | 31张 | 鼓楼校区所需 具体式样请与学校联系看样 |
| 2 | 学生用 方凳 | 式样参照学校现有机房学生用方凳。 学生方凳凳板为颗粒板，架体选用25*25*1.0（㎜）的方管，钢架焊接后经过磷化、塑粉喷涂。 | 62张 |  |
| 3 | 双人电脑桌 | 式样参照学校现有机房学生双人电脑桌。 学生双人电脑桌规格：1500*500*750（㎜）。 电脑桌台面选用E1级25㎜厚颗粒板，其余都采用E1级16㎜厚三聚氰胺板，轨道选用合格厂家生产的产品。 | 31张 | 经东校区所需 具体式样请与学校联系看样 |
| 4 | 学生用方凳 | 式样参照学校现有机房学生用方凳。 学生方凳凳板为颗粒板，架体选用25*25*1.0（㎜）的方管，钢架焊接后经过磷化、塑粉喷涂。 | 62张 |  |
| 5 | 机房用防静电地板 | 抗静电钢质活动机房地板,上钢板厚度为0.7㎜，下钢板厚度为0.7㎜，上钢板上面加贴1㎜厚的耐磨防火塑面。 抗静电钢质活动机房地板横梁用1㎜壁厚的钢制方管经切割,冲眼,镀锌而成。 防静电地板的规格为600*600*35㎜，安装高度为150㎜.地板集中载荷≧2950N≧300KG，滚动载荷≧2255N，极限载荷≧8850N，均布载荷≧12500N/㎡，防火性能达到国家A级，不燃，系统电阻达到10 静电耗散型 | 100平方 | 经东校区所需可联系学校现场勘查 |